VLASTNOSTI,  VELIČINY A JEDNOTKY MAGNETICKÝCH POLÍ

SILA MAGNETICKÉHO POLA

- každé pole sa prejavuje silovými účinkami;

- sila je vektorová veličina, preto nás zaujíma jej veľkosť, aj smer;

a) Smer pôsobenia sily:

-  určíme FLEMINGOVÝM PRAVIDLOM ĽAVEJ RUKY;

Položíme otvorenú dlaň ľavej ruky na vodič, ktorým preteká prúd tak, aby prsty ukazovali smer prúdu a indukčné čiary vstupovali do dlane, natiahnutý palec ukazuje smer sily, ktorou pôsobí magnetické pole na vodič.

https://www.youtube.com/watch?v=b0GjRs5V6rg

b) Veľkosť sily:

- ak je priamy vodič umiestnený kolmo na magnetické indukčné čiary, potom platí:

,

- ak priamy vodič zviera so smerom vektora B uhol α, potom pre magnetickú silu platí:

α

VELIČINY MAGNETICKÉHO POĽA

1)  MAGNETICKÁ INDUKCIA B

-  je silové pôsobenie magnetického poľa;

-  je vektorová fyzikálna veličina;

-  charakterizuje magnetické pole, pričom je závislá len na jeho veľkosti;

-slúži na kvantitatívny opis magnetického poľa v každom jeho bode;

- jej veľkosť závisí iba od magnetického poľa;

-smer indukcie je vždy dotyčnica k indukčným čiaram a je aj rovnako orientovaná od N

do S pólu magnetu;

-fyzikálna jednotka magnetickej indukcie je 1T (tesla).

2)  MAGNETICKÝ INDUKČNÝ TOK  Φ

- je to vektorová fyzikálna veličina;

-  vyjadruje počet indukčných čiar magnetického poľa prechádzajúcich danou plochou

(súhrnný tok magnetickej indukcie danou plochou);

- závisí od vzájomnej polohy prechádzajúcich indukčných čiar a plochy, ktorou prechádzajú; --fyzikálnou jednotkou magnetického toku je 1 Wb (weber);

- ak indukčné čiary homogénneho magnetického poľa o indukcií B sú kolmé na danú plochu

S , indukčný tok vypočítame:

3) INTENZITA MAGNETICKÉHO POĽA H

- je vektorová fyzikálna veličina;

- jej smer je vyjadrený smerom indukčných čiar;

- vyjadruje mieru sily pôsobiacu v určitom mieste poľa na zanedbateľne veľký objem

feromagnetickej látky alebo na myslený magnetický náboj v závislosti na faktoroch, ktoré

pole  vytvárajú (napr. veľkosť elektrického prúdu tečúceho vodičom) a nezávisle

na parametroch vytvoreného magnetického poľa.;

- je najsilnejšia v blízkosti povrchu vodiča a úmerne klesá s narastajúcou vzdialenosťou od neho;

- vo veľkej vzdialenosti je intenzita zanedbateľná;

- fyzikálnou jednotkou intenzity magnetického poľa je 1 A.m-1;

- je definovaná ako podiel jednotky magnetického napätia medzi dvomi bodmi a dĺžkou siločiary

tohto úseku:

Um12  = NI – magnetické  napätie

NI           I

H =          =

l            2πa

- vzťah medzi intenzitou a indukciou magnetického poľa je definovaný

4) PERMEABILITA PROSTREDIA

- priepustnosť prostredia;

- je skalárna fyzikálna veličina;

- vyjadruje magnetickú polarizovateľnosť (priepustnosť magnetického poľa) prostredia v ktorom je magnetické pole vytvárané;

- je tvorená- relatívnou permeabilitou prostredia µr;

-  permeabilitou vákua µ0;

- fyzikálnou jednotkou permeability prostredia je [ H.m-1];

- pre permeabilitu prostredia  platí vzťah:

DELENIE  LÁTOK PODĽA RELATÍVNEJ  PERMEABILITY

1) diamagnetické r < 1

- elementárne magnetická pole sa ruší;

- látky zoslabujú magnetické pole, do ktorého sú vložené (sú z neho slabo vytlačované).
- napr. zlato, meď, ortuť, voda, inertné plyny( vzácne – neón, argón, kryptón,...), ...
- typická permeabilita: meď má r = 0,999 99;

2) paramagnetické r > 1

- elementárne magnetická pole sa ruší len čiastočne;

-  látky zosilňujú magnetické pole, do kterého sú vložené (sú do neho slabo vťahovane);

- napr. hliník, sodík, draslík, ...
- typická permeabilita: hliník má r  = 1,000 022.

3) feromagnetické r >>> 1

-látky značne zosilňujú magnetické pole, do ktorého sú vložené (sú do neho silno

vťahované);

- keď látku z magnetického poľa vyberieme, látka zostává čiastočne zmagnetovaná. 
- napr. železo, kobalt, nikel a ich zliatiny.
- typická permeabilita: ocel má r  = 8000.